TCROS號誌控制器前測執行作業V3.0

交通部

115年7月

目錄

前言	1

一、	前測架構	2

二、	前測項目	3

【TS1】V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–格式一致性	4

【TS2】V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–時間反應性	7

【TS3】V3 TCROS USE SignalGroupID資訊管理–運作正確性	11

【TS4】V3 TCROS USE SPaT車聯網車行用資訊–回傳頻率運作正確性	15

【TS5】V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境一）	19

【TS6】V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境二）	23

【TS7】V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境三）	27

圖目錄

圖1 號誌控制器與SPaT分析模擬器實體測試架構	2

圖2 TS1測項互動圖	4

圖3 TS2測項互動圖	7

圖4 TS3測項互動圖	11

圖5 TS4測項互動圖	15

圖5 TS5測項互動圖	19

圖7 TS6測項互動圖	23

圖8 TS7測項互動圖	27

表目錄

表1 號誌控制器各測項主題與等級	3

表2 TS1測項說明表	4

表3 TS2測項說明表	7

表4 TS3測項說明表	11

表5 TS4測項說明表	15

表5 TS5測項說明表	19

表7 TS6測項說明表	23

表8 TS7測項說明表	27

前言

「TCROS號誌控制器前測執行作業V3.0」（下稱本作業）係為交通部推動國內車聯網發展，針對號誌控制器訊息支援車聯網應用，提供確認其訊息可用性及一致性之檢測作業。

本前測作業由淡海D-City試驗場域專案辦公室（下稱PMO或專案辦公室）執行，依據由交通部偕同產業共同研討之TCROS標準，進行號誌控制器前測，涵蓋基礎等級測項（TS1-TS4）及進階等級測項（TS5-TS7）。本前測項目參考由美國交通工程師學會（ITE）與汽車工程師學會（SAE）共同制定之《聯網路口實施指引準則（CTI 4501 - Connected Intersections Implementation Guide）》，並結合V2X MAP標準與在地化管理需求進行規劃。

參與且通過前測之廠商，不僅有助於取得正式驗證證明，提升國內車聯網市場競爭力，亦符合申請交通部相關補助計畫之資格條件，並有機會參與產業海外市場推動計畫。

  - 前測架構

TCROS號誌控制器前測執行作業之實體測試架構如圖1所示，該架構包含號誌控制器與SPaT（Signal Phase and Timing）分析模擬器等核心元件。

圖1 號誌控制器與SPaT分析模擬器實體測試架構

- 通訊連接方式

號誌控制器需提供RJ45通訊埠連接SPaT分析模擬器。若現有通訊埠為RS232或RS485型式，需透過訊號轉換器轉換為RJ45介面。連接時採用TCP通訊協定，控制器或轉換器設為TCP Server，分析模擬器設為TCP Client。

- 號誌燈控制連接

由於號誌控制器係以控制輸出點引接IO電力線至號誌燈，以執行號誌紅燈、綠燈及黃燈的亮滅控制，因此透過控制輸出點分流IO電力線連接至訊號轉換器。並以號誌定義之SignalGroup1的紅燈、綠燈及黃燈的輸出點，分別連接至訊號轉換器。訊號轉換器則同時以MODBUS TCP通訊協定方式連線SPaT分析模擬器，以轉換號誌控制輸出點的紅燈、綠燈及黃燈的燈態類比訊息為數位訊息，供SPaT分析模擬器記錄。

  - 前測項目

號誌控制器測項針對V3 TCROS USE標準之測項主題及等級，可區分為基礎等級之通訊格式一致性、協定運作正確性、訊息時間反應性、資訊內容正確性及運作穩定性，以及進階等級之穩定性測試，而各測項主題與等級區分如表1所示。

表1 號誌控制器各測項主題與等級

| 測試編號 | 測項主題 | 等級 |
| --- | --- | --- |
| TS1 | V3 TCROS USE SPAT車聯網資訊發佈–格式一致性 | 基礎 |
| TS2 | V3 TCROS USE SPAT車聯網資訊發佈–時間反應性 | 基礎 |
| TS3 | V3 TCROS USE SignalGroupID資訊管理–運作正確性 | 基礎 |
| TS4 | V3 TCROS USE SPAT車聯網車行用資訊–回傳頻率運作正確性 | 基礎 |
| TS5 | V3 TCROS USE SPAT車聯網資訊發佈–運作穩定性(情境一) | 進階 |
| TS6 | V3 TCROS USE SPAT車聯網資訊發佈–運作穩定性(情境二) | 進階 |
| TS7 | V3 TCROS USE SPAT車聯網資訊發佈–運作穩定性(情境三) | 進階 |

註：依據TCROS 2023標準，號誌控制器測項TS5-TS7，主要為測試號誌控制器V3 TCROS USE SPAT穩定性。TS5-TS7分區為進階等級，係因需先通過TS1-TS4基礎測試，方能進行TS5-TS7進行測試。此外，TCROS 2023標準另有測項TS8，主要為測試號誌控制器具備網路通訊傳輸能力，可利用JSON格式傳輸TCROS SPaT資訊之能力，若另有測試需求，可洽專案辦公室諮詢。

【TS1】V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–格式一致性

針對V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈格式一致性測項，其號誌控制器與SPaT分析模擬器之間的互動流程如圖2所示，而測項執行說明如表2所述。

圖2 TS1測項互動圖

表2 TS1測項說明表

| 測試編號 | TS1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 說明 | 確認號誌控制器發佈的V3 TCROS USE SPaT車聯網通訊封包5F H + 04 H與通訊協定格式一致性 |  |  |
| 測試情境 | - 依據號誌控制器與SPaT分析模擬器實體測試架構設置相關通訊連線環境。 - 測試情境一： - 設定現行時制計畫為第1套時制計畫編號。 - 設定第1套時制計畫為普通二時相，時相類型編號為0x00，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東圓頭綠燈。 - 設定第1套時制計畫基本參數： G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 60; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 5; 5. - 測試情境二： - 設定現行時制計畫為第2套時制計畫編號。 - 設定第2套時制計畫為左轉保護三時相，時相類型編號為0x08，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup5為北往南箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup6為南往北箭頭左綠燈。 - 設定第1套時制計畫基本參數： G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 95; 5. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 0; 0. SubPhase3; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5. - 測試情境三： - 設定現行時制計畫為第3套時制計畫編號。 - 設定第3套時制計畫為左轉保護四時相，時相類型編號為0x20，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup5為北往南箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup6為南往北箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup7為東往西箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup8為西往東箭頭左綠燈。 - 設定第3套時制計畫基本參數： G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 120; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 0; 0. SubPhase3; 35; 3; 2; 35; 20; 5; 5. SubPhase4; 15; 3; 2; 30; 15; 0; 0. |
| 測試流程 | 利用SPaT分析模擬器於各測試情境取得5F H + 04 H每5分鐘取一次通訊封包，共取3次。 |  |  |
| 通過標準 | 確認SPaT分析模擬器於各測試情境所獲得的5F H + 04 H通訊封包格式分析結果。通過標準為所有驗測結果均一致。 |  |  |
| 測試結果 | 格式是否一致？ |  |  |
| 備註 | 無 |  |  |
| 驗測結果 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 測試情境一 | 一致/不一致 | 一致/不一致 | 一致/不一致 |
| 測試情境二 | 一致/不一致 | 一致/不一致 | 一致/不一致 |
| 測試情境三 | 一致/不一致 | 一致/不一致 | 一致/不一致 |

【TS2】V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–時間反應性

針對V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈時間反應性測項，其號誌控制器與SPaT分析模擬器之間的互動流程如圖3所示，而測項執行說明如表3所述。

圖3 TS2測項互動圖

表3 TS2測項說明表

| 測試編號 | TS2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 說明 | 確認號誌控制器發佈的V3 TCROS USE SPaT車聯網通訊封包5F H + 04 H與SignalGroup1紅燈、綠燈及黃燈的亮滅時間差 |  |  |
| 測試情境 | - 依據號誌控制器與SPaT分析模擬器實體測試架構設置相關通訊連線環境。 - 測試情境一： - 設定現行時制計畫為第1套時制計畫編號。 - 設定第1套時制計畫為普通二時相，時相類型編號為0x00，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東圓頭綠燈。 - 設定第1套時制計畫基本參數： G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 60; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 5; 5. - 測試情境二： - 設定現行時制計畫為第2套時制計畫編號。 - 設定第2套時制計畫為左轉保護三時相，時相類型編號為0x08，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup5為北往南箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup6為南往北箭頭左綠燈。 - 設定第1套時制計畫基本參數： G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 95; 5. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 0; 0. SubPhase3; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5. - 測試情境三： - 設定現行時制計畫為左轉保護四時相，時相類型編號為0x20，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup5為北往南箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup6為南往北箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup7為東往西箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup8為西往東箭頭左綠燈。 - 設定第3套時制計畫基本參數： G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 120; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 0; 0. SubPhase3; 35; 3; 2; 35; 20; 5; 5. SubPhase4; 15; 3; 2; 30; 15; 0; 0. |
| 測試流程 | - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境取得5F H + 04 H五個週期時間長度以上的通訊封包。 - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境取得5F H + 04 H通訊封包，對應號誌控制器SignalGroup1紅燈、綠燈及黃燈的五輪亮滅時間點。 |  |  |
| 通過標準 | 確認SPaT分析模擬器所獲得的5F H + 04 H通訊封包載明SignalGroup1紅燈、綠燈及黃燈的亮滅時間點。通過標準為所有驗測秒差均小於1秒。 |  |  |
| 測試結果 | 顯示各輪及平均時間差，單位為秒，精確度為0.1秒。 |  |  |
| 備註 | 由第一輪起始SignalGroup1綠燈開始統計記錄 |  |  |
| 測試情境一 | 綠燈(秒) | 黃燈(秒) | 紅燈(秒) |
| 第一輪 |  |  |  |
| 第二輪 |  |  |  |
| 第三輪 |  |  |  |
| 第四輪 |  |  |  |
| 第五輪 |  |  |  |
| 測試情境二 | 綠燈(秒) | 黃燈(秒) | 紅燈(秒) |
| 第一輪 |  |  |  |
| 第二輪 |  |  |  |
| 第三輪 |  |  |  |
| 第四輪 |  |  |  |
| 第五輪 |  |  |  |
| 測試情境三 | 綠燈(秒) | 黃燈(秒) | 紅燈(秒) |
| 第一輪 |  |  |  |
| 第二輪 |  |  |  |
| 第三輪 |  |  |  |
| 第四輪 |  |  |  |
| 第五輪 |  |  |  |

【TS3】V3 TCROS USE SignalGroupID資訊管理–運作正確性

針對V3 TCROS USE SignalGroupID資訊管理運作正確性測項，其號誌控制器與SPaT分析模擬器之間的互動流程如圖4所示，而測項執行說明如表4所述。

圖4 TS3測項互動圖

表4 TS3測項說明表

| 測試編號 | TS3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 說明 | 確認V3 TCROS USE通訊封包5F H + 1F H、5F H + 5E H、5F H + CD H對SignalGroupID資訊管理運作，並確認是否有同步更新V3 TCROS USE SPaT車聯網通訊封包5F H + 04 H |  |  |  |
| 測試情境 | - 依據號誌控制器與SPaT分析模擬器實體測試架構設置相關通訊連線環境。 - 測試情境一： - 設定現行時制計畫為第1套時制計畫編號。 - 設定第1套時制計畫為普通二時相，時相類型編號為0x00，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東圓頭綠燈。 - 測試情境二： - 設定現行時制計畫為第2套時制計畫編號。 - 設定第2套時制計畫為左轉保護三時相，時相類型編號為0x08，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup5為北往南箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup6為南往北箭頭左綠燈。 - 測試情境三： - 設定現行時制計畫為第3套時制計畫編號。 - 設定第3套時制計畫為左轉保護四時相，時相類型編號為0x20，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup5為北往南箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup6為南往北箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup7為東往西箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup8為西往東箭頭左綠燈。 |  |  |  |
| 測試流程 | - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境下達5F H + 1F H SignalGroupID資訊管理設定。 - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境，在5分鐘後下達5F H + 5E H SignalGroupID資訊管理查詢。 - 分析SPaT分析模擬器於各測試情境取得5F H + CD H SignalGroupID資訊管理查詢回報結果，確認於各測試情境下達5F H + 1F H SignalGroupID資訊管理的設定是否有執行成功。 - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境取得5F H + 04 H通訊封包，確認對應之SignalGroupID資訊是否有執行至5F H + 04 H通訊封包中。 |  |  |  |
| 通過標準 | 確認SPaT分析模擬器於各測試情境下達5F H + 1F H SignalGroupID資訊管理設定，是否有更新於5分鐘後5F H + CD H SignalGroupID資訊管理查詢回報結果，以及5F H + 04 H通訊封包所對應之SignalGroupID資訊。通過標準為所有驗測結果均回覆一致/內容一致。 |  |  |  |
| 測試結果 | 更新設定後是否有執行完成？ |  |  |  |
| 備註 | 無 |  |  |  |
| 測試情境一 | 5F H + 1F H | 5F H + CD H | 5F H + 04 H |
| SignalGroup1設定90度，圓頭綠燈。 SignalGroup2設定180度，圓頭綠燈。 SignalGroup3設定270度，圓頭綠燈。 SignalGroup4設定0度，圓頭綠燈。 |  | 回覆一致/ 回覆不一致 | 內容一致/ 內容不一致 |
| 測試情境二 | 5F H + 1F H | 5F H + CD H | 5F H + 04 H |
| SignalGroup1設定90度，圓頭綠燈。 SignalGroup2設定270度，圓頭綠燈。 SignalGroup3設定0度，箭頭直綠燈。 SignalGroup4設定180度，箭頭直綠燈。 SignalGroup5設定0度，箭頭左綠燈。 SignalGroup6設定180度，箭頭左綠燈。 |  | 回覆一致/ 回覆不一致 | 內容一致/ 內容不一致 |
| 測試情境三 | 5F H + 1F H | 5F H + CD H | 5F H + 04 H |
| SignalGroup1設定90度，箭頭直綠燈。 SignalGroup2設定270度，箭頭直綠燈。 SignalGroup3設定90度，箭頭左綠燈。 SignalGroup4設定270度，箭頭左綠燈。 SignalGroup5設定0度，箭頭直綠燈。 SignalGroup6設定180度，箭頭直綠燈。 SignalGroup7設定0度，箭頭左綠燈。 SignalGroup8設定180度，箭頭左綠燈。 |  | 回覆一致/ 回覆不一致 | 內容一致/ 內容不一致 |

【TS4】V3 TCROS USE SPaT車聯網車行用資訊–回傳頻率運作正確性

針對V3 TCROS USE SPaT車聯網車行用資訊回傳頻率運作正確性測項，其號誌控制器與SPaT分析模擬器之間的互動流程如圖5所示，而測項執行說明如表5所述。

圖5 TS4測項互動圖

表5 TS4測項說明表

| 測試編號 |  | TS4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 說明 |  | 確認V3 TCROS USE通訊封包5F H + 20 H、5F H + 5D H、5F H + CF H對V3 TCROS USE SPaT車聯網通訊封包5F H + 04 H車行用資訊回傳頻率的運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試情境 |  | - 依據號誌控制器與SPaT分析模擬器實體測試架構設置相關通訊連線環境。 - 測試情境一： - 設定現行時制計畫為第1套時制計畫編號。 - 設定第1套時制計畫為普通二時相，時相類型編號為0x00，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東圓頭綠燈。 - 設定第1套時制計畫基本參數： G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 60; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 5; 5. - 測試情境二： - 設定現行時制計畫為第2套時制計畫編號。 - 設定第2套時制計畫為左轉保護三時相，時相類型編號為0x08，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東圓頭綠燈。 - 預設SignalGroup5為北往南箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup6為南往北箭頭左綠燈。 - 設定第1套時制計畫基本參數： G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 95; 5. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 0; 0. SubPhase3; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5. - 測試情境三： - 設定現行時制計畫為第3套時制計畫編號。 - 設定第3套時制計畫為左轉保護四時相，時相類型編號為0x20，基準方向為北向。 - 預設SignalGroup1為北往南箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup2為南往北箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup3為東往西箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup4為西往東箭頭直綠燈。 - 預設SignalGroup5為北往南箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup6為南往北箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup7為東往西箭頭左綠燈。 - 預設SignalGroup8為西往東箭頭左綠燈。 - 設定第3套時制計畫基本參數： G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 120; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 0; 0. SubPhase3; 35; 3; 2; 35; 20; 5; 5. SubPhase4; 15; 3; 2; 30; 15; 0; 0. |
| 測試流程 |  | - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境下達5F H + 20 H 車聯網車行用資訊回傳頻率設定。 - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境下達5F H + 5D H 車聯網車行用資訊回傳頻率查詢。 - 分析SPaT分析模擬器於各測試情境取得5F H + CF H車車聯網行用資訊回傳頻率查詢回報結果，確認於各測試情境下達5F H + 20 H車聯網車行用資訊回傳頻率的設定是否有執行成功。 - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境取得5F H + 04 H通訊封包，確認5F H + 04 H通訊封包回傳頻率是否有更新。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通過標準 |  | - 確認SPaT分析模擬器於各測試情境下達5F H + 20 H 車聯網車行用資訊回傳頻率設定，是否有即時更新5F H + CF H 車聯網車行用資訊回傳頻率查詢回報結果，以及更新5F H + 04 H通訊封包回傳頻率。通過標準為所有驗測結果均回覆一致/更新頻率一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試結果 |  | 更新設定後是否有執行完成？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驗測結果 |  | 5F H + CF H 回覆一致/不一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPaTreport |  | 0 |  | 10 |  | 50 |  | 251 |  | 252 |  | 253 |  |
| 測試情境一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試情境二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試情境三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驗測結果 |  | 5F H + 04 H 更新頻率一致/不一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPaTreport |  | 0 |  | 10 |  | 50 |  | 251 |  | 252 |  | 253 |
| 測試情境一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試情境二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試情境三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【TS5】V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境一）

針對V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境三）測項，其號誌控制器與SPaT分析模擬器之間的互動流程如圖5所示，而測項執行說明如表5所述。

圖5 TS5測項互動圖

表5 TS5測項說明表

| 測試編號 | TS5 |  |
| --- | --- | --- |
| 說明 | 確認號誌控制器發佈的V3 TCROS USE SPaT車聯網通訊封包5F H + 04 H在一般日時段型態設定下，號誌時制計畫皆為簡單二時相，其切換時制計畫的運作狀況。 |  |
| 測試情境 | - 依據號誌控制器與SPaT分析模擬器實體測試架構設置相關通訊連線環境。 - 測試情境： - 設定5套時制計畫編號。 - 5套時制計畫編號分別依序為Plan 1、2、3、4、5。 - 每套號時制計畫為簡單二時相，時相類型編號為0x00，基準方向為北向。 - 5套時制計畫編號排程執行於一般日時段型態。 - 一般日時段型態排序： 時間/Plan; 一; 二; 三; 四; 五; 六; 日. 07:00-09:00; 1; 3; 2; 5; 1; 4; 2. 09:00-11:00; 2; 2; 1; 4; 2; 3; 5. 11:00-13:00; 3; 1; 3; 3; 5; 5; 3. 13:00-15:00; 4; 5; 4; 2; 4; 2; 4. 15:00-17:00; 5; 4; 5; 1; 3; 1; 1. - 設定5套時制計畫基本參數： Plan 1; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 60; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 5; 5. Plan 2; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 50; 3; 2; 50; 20; 5; 5; 80; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 5; 5. Plan 3; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 40; 3; 2; 50; 20; 5; 5; 80; 5. SubPhase2; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5. Plan 4; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 25; 3; 2; 40; 20; 5; 5; 60; 30. SubPhase2; 25; 3; 2; 30; 20; 5; 5. Plan 5; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 40; 20; 5; 5; 70; 60. SubPhase2; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5. |
| 測試流程 | - 利用SPAT分析模擬器於各測試情境取得5F H + 04 H通訊封包。 - 利用SPAT分析模擬器於各測試情境取得5F H + 04 H通訊封包，對應號誌控制器SignalGroup1紅燈、綠燈及黃燈的五輪亮滅時間點。 |  |
| 通過標準 | - 確認SPAT分析模擬器所獲得的5F H + 04 H通訊封包載明SignalGroup1紅燈、綠燈及黃燈的亮滅時間點。通過標準為所有驗測結果秒差均小於1秒。 |  |
| 測試結果 | 連續測試三個週間日，自每日07:00開始至17:00結束，並記錄日時段型態中，每個時段最大時間差、最大時間差時間點與平均時間差，單位為秒，精確度為0.1秒。 |  |
| 備註 | 可選任週間日開始，並記錄測試週間日，共記錄三天。 |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00- 09:00 |  |  |
| 09:00- 11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00- 09:00 |  |  |
| 09:00- 11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00- 09:00 |  |  |
| 09:00- 11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |

【TS6】V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境二）

針對V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境三）測項，其號誌控制器與SPaT分析模擬器之間的互動流程如圖7所示，而測項執行說明如表7所述。

圖7 TS6測項互動圖

表7 TS6測項說明表

| 測試編號 | TS6 |  |
| --- | --- | --- |
| 說明 | 確認號誌控制器發佈的V3 TCROS USE SPaT車聯網通訊封包5F H + 04 H在一般日時段型態設定下，號誌時制計畫為簡單二時相及早開二時相，其切換時制計畫的運作狀況。 |  |
| 測試情境 | - 依據號誌控制器與SPaT分析模擬器實體測試架構設置相關通訊連線環境。 - 測試情境： - 設定5套時制計畫編號。 - 5套時制計畫編號分別依序為Plan 1、2、3、4、5。 - 時制計畫編號Plan 1、2、3為簡單二時相，時相類型編號為0x00，基準方向為北向。時制計畫編號Plan 4、5為早開二時相，時相類型編號為0x01，基準方向為北向。 - 5套時制計畫編號排程執行於一般日時段型態。 - 一般日時段型態排序： 時間/Plan; 一; 二; 三; 四; 五; 六; 日. 07:00-09:00; 1; 3; 2; 5; 1; 4; 2. 09:00-11:00; 2; 2; 1; 4; 2; 3; 5. 11:00-13:00; 3; 1; 3; 3; 5; 5; 3. 13:00-15:00; 4; 5; 4; 2; 4; 2; 4. 15:00-17:00; 5; 4; 5; 1; 3; 1; 1. - 設定5套時制計畫基本參數： Plan 1; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 60; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 5; 5. Plan 2; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 50; 3; 2; 50; 20; 5; 5; 80; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 20; 5; 5. Plan 3; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 40; 3; 2; 50; 20; 5; 5; 80; 5. SubPhase2; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5. Plan 4; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 10; 0; 0; 10; 10; 0; 0; 70; 30. SubPhase2; 25; 3; 2; 40; 20; 5; 5. SubPhase3; 25; 3; 2; 30; 20; 5; 5. Plan 5; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 10; 0; 0; 10; 10; 0; 0; 80; 60. SubPhase2; 40; 3; 2; 40; 20; 5; 5. SubPhase3; 20; 3; 2; 30; 20; 5; 5. |
| 測試流程 | - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境取得5F H + 04 H五個週期時間長度以上的通訊封包。 - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境取得5F H + 04 H通訊封包，對應號誌控制器SignalGroup1紅燈、綠燈及黃燈的五輪亮滅時間點。 |  |
| 通過標準 | 確認SPaT分析模擬器上所獲得的5F H + 04 H通訊封包載明SignalGroup1紅燈、綠燈及黃燈的亮滅時間點。 |  |
| 測試結果 | 連續測試三個星期天數，自每日07:00開始至17:00結束，並記錄日時段型態中，每個時段最大時間差、最大時間差時間點與平均時間差，單位為秒，精確度為0.1秒。通過標準為所有驗測結果秒差均小於1秒。 |  |
| 備註 | 可選任週間日開始，並記錄測試週間日，共記錄三天。 |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00- 09:00 |  |  |
| 09:00- 11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00- 09:00 |  |  |
| 09:00- 11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00- 09:00 |  |  |
| 09:00- 11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |

【TS7】V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境三）

針對V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境三）測項，其號誌控制器與SPaT分析模擬器之間的互動流程如圖8所示，而測項執行說明如表8所述。

圖8 TS7測項互動圖

表8 TS7測項說明表

| 測試編號 | TS7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 說明 | 確認號誌控制器發佈的V3 TCROS USE SPaT車聯網通訊封包5F H + 04 H在一般日時段型態設定下，號誌時制計畫為左轉保護四時相，其切換時制計畫的運作狀況。 |  |  |
| 測試情境 | - 依據號誌控制器與SPaT分析模擬器實體測試架構設置相關通訊連線環境。 - 測試情境： - 設定5套時制計畫編號。 - 5套時制計畫編號分別依序為Plan 1、2、3、4、5。 - 每套號時制計畫為左轉保護四時相，時相類型編號為0x20，基準方向為北向。 - 5套時制計畫編號排程執行於一般日時段型態。 - 一般日時段型態排序： 時間/Plan; 一; 二; 三; 四; 五; 六; 日. 07:00-09:00; 1; 3; 2; 5; 1; 4; 2. 09:00-11:00; 2; 2; 1; 4; 2; 3; 5. 11:00-13:00; 3; 1; 3; 3; 5; 5; 3. 13:00-15:00; 4; 5; 4; 2; 4; 2; 4. 15:00-17:00; 5; 4; 5; 1; 3; 1; 1. - 設定5套時制計畫基本參數： Plan 1; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 120; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 10; 0; 0. SubPhase3; 40; 3; 2; 40; 20; 5; 5. SubPhase4; 10; 3; 2; 30; 10; 0; 0. Plan 2; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 20; 3; 2; 50; 20; 5; 5; 100; 0. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 10; 0; 0. SubPhase3; 20; 3; 2; 30; 20; 5; 5. SubPhase4; 20; 3; 2; 30; 10; 0; 0. Plan 3; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 50; 20; 5; 5; 120; 5. SubPhase2; 15; 3; 2; 30; 10; 0; 0. SubPhase3; 45; 3; 2; 40; 20; 5; 5. SubPhase4; 10; 3; 2; 30; 10; 0; 0. Plan 4; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 20; 3; 2; 50; 20; 5; 5; 100; 50. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 10; 0; 0. SubPhase3; 20; 3; 2; 30; 20; 5; 5. SubPhase4; 20; 3; 2; 30; 10; 0; 0. Plan 5; G; Y; R; MaxG; MinG; PF; PR; C; O. SubPhase1; 30; 3; 2; 30; 20; 5; 5; 120; 110. SubPhase2; 20; 3; 2; 30; 10; 0; 0. SubPhase3; 40; 3; 2; 40; 20; 5; 5. SubPhase4; 10; 3; 2; 30; 10; 0; 0. |
| 測試流程 | - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境取得5F H + 04 H五個週期時間長度以上的通訊封包。 - 利用SPaT分析模擬器於各測試情境取得5F H + 04 H通訊封包，對應號誌控制器SignalGroup1紅燈、綠燈及黃燈的五輪亮滅時間點。 |  |  |
| 通過標準 | 確認SPaT分析模擬器上所獲得的5F H + 04 H通訊封包載明SignalGroup1紅燈、綠燈及黃燈的亮滅時間點。 |  |  |
| 測試結果 | 連續測試三個週間日，自每日07:00開始至17:00結束，並記錄日時段型態中，每個時段最大時間差、最大時間差時間點與平均時間差，單位為秒，精確度為0.1秒。通過標準為所有驗測結果秒差均小於1秒。 |  |  |
| 備註 | 可選任週間日開始，並記錄測試週間日，共記錄三天。 |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 |  | 最大時間差時間點 |
| 07:00- 09:00 |  |  |  |
| 09:00- 11:00 |  |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |  |
| 星期( ) |  | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |  |
| 07:00- 09:00 |  |  |  |  |
| 09:00- 11:00 |  |  |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 |  | 最大時間差時間點 |
| 07:00- 09:00 |  |  |  |
| 09:00- 11:00 |  |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |  |