TCROS號誌控制器前測執行作業V3.0

前測申請說明

交通部

115年7月

目錄

前言	1

一、前測服務	2

1.1 前測架構	2

1.2 前測項目	3

【TS1】V3 TCROS USE SPAT車聯網資訊發佈–格式一致性	4

【TS2】V3 TCROS USE SPAT車聯網資訊發佈–時間反應性	7

【TS3】V3 TCROS USE SignalGroupID資訊管理–運作正確性	11

【TS4】V3 TCROS USE SPAT車聯網車行用資訊–回傳頻率運作正確性	15

【TS5】V3 TCROS USE SPAT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境一）	19

【TS6】V3 TCROS USE SPAT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境二）	22

【TS7】V3 TCROS USE SPAT車聯網資訊發佈–運作穩定性（情境三）	25

二、前測申請說明	29

附件一、前測申請表	31

附件二、前測報告格式	32

圖目錄

圖1-1 號誌控制器與SPAT分析模擬器實體測試架構	2

圖1.2-1 TS1測項互動圖	4

圖1.2-2 TS2測項互動圖	7

圖1.2-3 TS3測項互動圖	11

圖1.2-4 TS4測項互動圖	15

圖1.2-5 TS5測項互動圖	19

圖1.2-6 TS6測項互動圖	22

圖1.2-7 TS7測項互動圖	25

圖2-1 前測申請流程圖	29

表目錄

表1.2-1 號誌控制器各測項主題與等級	3

表1.2-1 TS1測項說明表	4

表1.2-2 TS2測項說明表	7

表1.2-3 TS3測項說明表	11

表1.2-4 TS4測項說明表	15

表1.2-5 TS5測項說明表	19

表1.2-6 TS6測項說明表	22

表1.2-7 TS7測項說明表	25

前言

「TCROS號誌控制器前測執行作業V3.0」（下稱本作業）係為交通部推動國內車聯網發展，針對號誌控制器訊息支援車聯網應用，提供確認其訊息可用性及一致性之檢測作業。

本前測作業由淡海D-City試驗場域專案辦公室（下稱PMO或專案辦公室）執行，依據由交通部偕同產業共同研討之TCROS標準，進行號誌控制器前測，涵蓋基礎等級測項（TS1-TS4）及進階等級測項（TS5-TS7）。本前測項目參考由美國交通工程師學會（ITE）與汽車工程師學會（SAE）共同制定之《聯網路口實施指引準則（CTI 4501 - Connected Intersections Implementation Guide）》，並結合V2X MAP標準與在地化管理需求進行規劃。

參與且通過前測之廠商，不僅有助於取得正式驗證證明，提升國內車聯網市場競爭力，亦符合申請交通部相關補助計畫之資格條件，並有機會參與產業海外市場推動計畫。

- 申請時程

本前測作業申請文件收件截止日為116年8月2日，而本作業設備收件截止日為116年8月30日。

- 前測申請作業流程

專案辦公室將收到之申請文件，依據文件及設備屬性進行檢核作業。全程作業流程請參見下圖1。

圖1 前測申請流程圖

- 前測輔導說明

專案辦公室除提供諮詢服務外，亦備有供申請廠商使用之 TCROS 標準簡易測試工具，歡迎洽詢專案辦公室以索取相關資源。該簡易測試工具主要提供V3 TCROS USE SPaT車聯網資訊發佈、SignalGroupID資訊管理查詢回報及SPaT車聯網車行用資訊回傳頻率查詢回報格式一致性確認，以對應表1測試編號TS1至TS7中SPaT分析模擬器，接收號誌控誌器所傳送出之訊息格式是否與標準所述一致。

凡參與且通過前測之廠商，除可取得前測報告外，其所通過之號誌控制器廠牌、型號及版號，亦將公告於 D-City 官方網站(https://www.dcity.tw/page/tcros-pretest/)，若補助計畫所使用之號誌控制器已公告通過前測，則無須重複申請，僅需檢附相關公告文件以茲證明。

- 應備申請資料、設備送件地址與諮詢服務

申請單位應填妥前測申請表（表格格式及內容要求詳見附件一），並以電子檔方式寄送至淡海 D-City 試驗場域專案辦公室電子郵件信箱。經專案辦公室確認申請表文件無誤後，申請單位得與專案辦公室預約設備送件及前測時間。

| 前測單位 | 淡海D-City試驗場域專案辦公室 |
| --- | --- |
| 專案辦公室電子郵件信箱 | dcitypmo@hwacom.com |
| 專案辦公室地址 | 221新北市汐止區新台五路一段98號B棟12樓。 |
| 諮詢專線 | ．（02）2696-7155 ．行政分機：4255、4263 ．技術分機：4494、4256 |

- 其他

本部後續將依實際政策推動情形，滾動式調整本執行作業之相關內容、時程、規範等，專案辦公室將配合修訂及公告，並要求申請單位（包括已通過者）遵循修改後的內容辦理或補送必要的文件。

附件一、前測申請表

| 前測基本資訊 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商名稱： |  |  |  |  |
| 公司地址： |  |  |  |  |
| 負責人： |  |  |  |  |
| 申請人： |  |  | 申請日期： |  |
| 電話： |  |  | 傳真： |  |
| 電子郵件： |  |  |  |  |
| 計畫名稱： |  |  |  |  |
| 基礎與進階測試項目(請勾選) |  |  |  |  |
| □【TS1】□【TS2】□【TS3】□【TS4】□【TS5】□【TS6】□【TS7】 |  |  |  |  |
| 前測連線環境 |  |  |  |  |
| 設備型號 |  |  |  |  |
| 韌體版號 |  |  |  |  |
| 版本日期 |  |  |  |  |
| TCROS訊息 傳輸方式 | □ RJ-45 | 連線IP、PORT (RJ-45勾選者) |  |  |
|  | □ RS-232 | 鮑率(baud rate， RS-232勾選者) |  |  |
| 「都市交通控制通訊協定3.0∕3.5」訊息傳輸方式 | □ RJ-45 | 連線IP、PORT (RJ-45勾選者) |  |  |
|  | □ RS-232 | 鮑率(baud rate， RS-232勾選者) |  |  |
| 其他設定 |  |  |  |  |

附件二、前測報告格式

- 前測試結果表

| 前測編號 | TC-20250730 (例) | 等級 | □【基礎】□【進階】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次測試期間 |  |  |  |
| 前測測試項目 |  |  |  |
| □【TS1】□【TS2】□【TS3】□【TS4】□【TS5】□【TS6】□【TS7】 |  |  |  |
| 檢測單位簽章 |  |  |  |

TS1前測結果表

|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試情境一 | 一致 | 一致 | 一致 |
| 測試情境二 | 一致 | 一致 | 一致 |
| 測試情境三 | 一致 | 一致 | 一致 |
| TS1前測結果 | 通過/不通過 |  |  |
| 備註 |  |  |  |

TS2前測結果表

| 測試情境一 | 綠燈(秒) | 黃燈(秒) | 紅燈(秒) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一週期 |  |  |  |
| 第二週期 |  |  |  |
| 第三週期 |  |  |  |
| 第四週期 |  |  |  |
| 第五週期 |  |  |  |
| 測試情境二 | 綠燈(秒) | 黃燈(秒) | 紅燈(秒) |
| 第一週期 |  |  |  |
| 第二週期 |  |  |  |
| 第三週期 |  |  |  |
| 第四週期 |  |  |  |
| 第五週期 |  |  |  |
| 測試情境三 | 綠燈(秒) | 黃燈(秒) | 紅燈(秒) |
| 第一週期 |  |  |  |
| 第二週期 |  |  |  |
| 第三週期 |  |  |  |
| 第四週期 |  |  |  |
| 第五週期 |  |  |  |
| TS2前測結果 | 通過/不通過 |  |  |
| 備註 |  |  |  |

TS3前測結果表

|  | 5F H + CD H | 5F H + 04 H |
| --- | --- | --- |
| 測試情境一 |  |  |
| 測試情境二 |  |  |
| 測試情境三 |  |  |
| TS3前測結果 | 通過/不通過 |  |
| 備註 |  |  |

TS4前測結果表

| 5F H + CF H 回覆 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPATreport | 0 | 10 | 50 | 251 | 252 | 253 |
| 測試情境一 |  |  |  |  |  |  |
| 測試情境二 |  |  |  |  |  |  |
| 測試情境三 |  |  |  |  |  |  |
| 5F H + 04 H 更新頻率 |  |  |  |  |  |  |
| SPATreport | 0 | 10 | 50 | 251 | 252 | 253 |
| 測試情境一 |  |  |  |  |  |  |
| 測試情境二 |  |  |  |  |  |  |
| 測試情境三 |  |  |  |  |  |  |
| TS4前測結果 | 通過/不通過 |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |

TS5 前測結果表

| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| --- | --- | --- |
| 07:00-09:00 |  |  |
| 09:00-11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00-09:00 |  |  |
| 09:00-11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00-09:00 |  |  |
| 09:00-11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| TS5前測結果 | 通過/不通過 |  |
| 備註 |  |  |

TS6 前測結果表

| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| --- | --- | --- |
| 07:00-09:00 |  |  |
| 09:00-11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00-09:00 |  |  |
| 09:00-11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00-09:00 |  |  |
| 09:00-11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| TS6前測結果 | 通過/不通過 |  |
| 備註 |  |  |

TS7 前測結果表

| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| --- | --- | --- |
| 07:00-09:00 |  |  |
| 09:00-11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00-09:00 |  |  |
| 09:00-11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| 星期( ) | 最大時間差 | 最大時間差時間點 |
| 07:00-09:00 |  |  |
| 09:00-11:00 |  |  |
| 11:00-13:00 |  |  |
| 13:00-15:00 |  |  |
| 15:00-17:00 |  |  |
| TS7前測結果 | 通過/不通過 |  |
| 備註 |  |  |